| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ### Identifikátor výrobku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název: |  |  |  |  |  |  |  | Vermikulit |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registrační číslo: |  |  |  |  |  |  |  | neuvádí se, směs |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ### Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Určená použití: |  |  |  |  |  |  |  | ZEMĚDĚLSTVÍ - podestýlka pro zvířata - pěstování květin a okrasných rostlin v květináčích - pěstování květin a zeleniny ve sklenících - pěstování na zahrádkách - šlechtění sazenic - hydroponické pěstování - nosič hnojiv a semen při setí - nosič pesticidů a insekticidů - zlepšení struktury půdy - složka krmiva pro zvířata s vysokým obsahem bílkovin KONSTRUKCE - tepelné a zvukové izolace střech, půd, půd, stropů - izolační zásyp pro zdivo - tepelné izolace komínů - klasický izolační beton - izolační a dekorativní omítkové tmely - izolační podlahy - nástřikové hmoty PRŮMYSL - protispékavá látka - pohlcovač nečistot - plnička do filtračních kolon - těsnění a tmely - žáruvzdorné izolační sypké a prefabrikované betony - žárovzdorné stříkané hmoty - izolační desky a jiné žáruvzdorné tvary - izolace z roztavených kovů izolační zásyp - izolace vysokoteplotních pecí |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nedoporučená použití: |  |  |  |  |  |  |  | Používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodavatel: |  |  |  |  |  |  |  | PERLIT, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo podnikání nebo sídlo: |  |  |  |  |  |  |  | Mlýnská 47, 742 42 Šenov u Nového Jičína |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telefon: |  |  |  |  |  |  |  | +420 556 707 797, +420 556 710 621 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Email: |  |  |  |  |  |  |  | perlit@perlit.cz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odborně způsobilá osoba: |  |  |  |  |  |  |  | ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420606638325, email: info@envigroup.cz |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Klasifikace látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Směs není klasifikována jako nebezpečná |  |  |  |  |
|  | Nebezpečné účinky na zdraví: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nejsou klasifikovány. |  |  |  |  |
|  | Nebezpečné účinky na životní prostředí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nejsou klasifikovány. |  |  |  |  |
|  | Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nejsou klasifikovány. |  |  |  |  |
| 2.2 | Prvky označení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsahuje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nevyžaduje se |  |  |  |  |  |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nevyžaduje se |  |  |  |  |  |
|  | Signální slovo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nevyžaduje se |  |  |  |  |  |
|  | Standardní věty o nebezpečnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nevyžaduje se |  |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné zacházení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nevyžaduje se |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Další nebezpečnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směs ani její složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB. Směs neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v koncentraci ≥0,1%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Látky Nevztahuje se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Směsi Charakteristika: Vermikulit je minerál (podobný jílovým minerálům) vzniklý přirozeným procesem zvětrávání biotitu, flogopitu, některých chloritanů a dalších silikátů bohatých na hořčík. Chemické složení: Vermikulit ve formě granulí: SiO2 38.0 - 49.0 % MgO 20.0 - 23.5% AI2O3 12.0 - 17.5% Fe2O3 5.4 - .3% FeO 0 - 1.2% K2O 5.2 - 7.9% Na2O 0 - 0.8% CaO 0.7 - 1.5% TiO2 0 - 1.5% Cr2O3 0 - 0.5% MnO 0.1 - 0.3% CI 0 - 0.5% CO2 0 - 0.6% S 0 - 0.2%. |  |
| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Popis první pomoci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při nadýchání: |  |  |  | Zajistit přísun čerstvého vzduchu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při styku s kůží: |  |  |  | Kůži umýt vodou a mýdlem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při zasažení očí: |  |  |  | Vypláchnout oči vodou. Při potížích vyhledat odborného lékaře. Oči nemnout. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při požití: |  |  |  | Vypláchnout ústa pitnou vodou.PoslechFonetický přepis Slovník - Zobrazit podrobný slovník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Informace není k dispozici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Hasiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vhodná hasiva: |  |  |  |  | Látka je nehořlavá. Použijte hasící prostředky adekvátní zdroji požáru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nevhodná hasiva: |  |  |  |  | Hasicí prostředky přizpůsobit okolním podmínkám. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výrobek není hořlavý. Dodržujte standardní postupy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Pokyny pro hasiče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletní ochranné vybavení pro hasiče. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Zastavte únik. Zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti. Zamezte kontaktu s kůží, očima. Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Opatření na ochranu životního prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V případě náhodného úniku produktu zabránit průniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí většího množství produktu do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozsypaný suchý materiál mechanicky shromážděte (smeťte nebo vysajte) a pokud není znečištěn, lze znovu použít. Materiál, který nelze využít zlikvidujte jako odpad předáním oprávněné osobě. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Odkaz na jiné oddíly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viz oddíl 8 a 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Opatření pro bezpečné zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V místech, kde se produkty balí a přebalují, je vyžadováno větrání. Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Po použití si umyjte ruce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skladovat v suchu, chránit před vlhkem, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, v suchých, dobře větraných skladech. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Specifické konečné/specifická konečná použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informace není k dispozici. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Kontrolní parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění: nejsou stanoveny Název látky (složky):; CAS; PEL mg/m3; NPK-P mg/m3; Poznámka. |  |
| 8.2 | ### Omezování expozice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V místech, kde se produkty balí a přebalují, je vyžadováno větrání. Dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkami a po ukončení práce umýt ruce teplou vodou a mýdlem. Používat osobní ochranné prostředky. Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Omezování expozice pracovníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana dýchacích cest: |  |  |  |  |  |  | V případě nedostatečného větrání používejte respirátor s protiprachovým filtrem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: |  |  |  |  |  |  | Při běžném použití není nutná |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana rukou: |  |  |  |  |  |  | Doporučeny ochranné rukavice. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana kůže: |  |  |  |  |  |  | Ochranný pracovní oděv |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Omezování expozice životního prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skupenství: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pevné (zrnitý, práškovitý výrobek) |  |  |
|  | Barva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | béžovo - hnědá, lehce lesklá |  |  |
|  | Zápach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bez zápachu |  |  |
|  | pH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-9 |  |  |
|  | Bod tání / bod tuhnutí (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |
|  | Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |
|  | Bod vzplanutí (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |
|  | Hořlavost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |
|  | Meze výbušnosti nebo hořlavosti: dolní mez (% obj.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |
|  | horní mez (% obj.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |
|  | Tlak páry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |
|  | Hustota páry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |
|  | Hustota čerstvé malty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |
|  | Hustota vysušené zatvrdlé malty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |
|  | Rozpustnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nerozpustný |  |  |
|  | Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |
|  | Teplota samovznícení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |
|  | Teplota rozkladu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |
|  | Dynamická viskozita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |
|  | Charakteristiky částic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |
| 9.2 | Další informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velikost zrna: Medium 4-8 Fine 2-4 Super Fine 1-2 Micron 0-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vlhkost: 1,5 ± 1 % rozsah použití: - 260 až 1 200 °C teplota spékání: 1260 °C teplota rozkladu: 1 350 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Reaktivita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Chemická stabilita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směs je za běžných podmínek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Možnost nebezpečných reakcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při běžném použití nedochází k nebezpečným rakcím. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chraňte před vlhkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Neslučitelné materiály |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informace není k dispozici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informace není k dispozici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 11: Toxikologické informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## a) | ## Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) |  |  | Žíravost/dráždivost pro kůži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) |  |  | Vážné poškození očí / podráždění očí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) |  |  | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) |  |  | Mutagenitav zárodečných buňkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) |  |  | Karcinogenita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g) |  |  | Toxicita pro reprodukci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j) Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Informace o další nebezpečnosti Informace není k dispozici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 12: Ekologické informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Toxicita Směs není klasifikována jako nebezpečná pro vodní organismy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Perzistence a rozložitelnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informace není k dispozici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | ### Bioakumulační potenciál Informace není k dispozici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Mobilita v půdě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informace není k dispozici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Výsledky posouzení PBT a vPvB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směs ani její složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Směs neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v koncentraci ≥0,1%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Jiné nepříznivé účinky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informace není k dispozici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ### Metody nakládání s odpady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) |  |  | Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: Materiál, který nelze využít zlikvidujte jako odpad předáním oprávněné osobě. Likvidace odpadní omítkové směsi musí probíhat v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady je nutné předávat pouze oprávněným osobám. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) |  |  | Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nejsou uvedeny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) |  |  | Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Není uvedeno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) |  |  | Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nejsou uvedeny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Směs není nebezpečným zbožím pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN číslo nebo ID číslo: nevztahuje se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozemní přeprava ADR |  |  |  |  |  |  |  |  | nevztahuje se |  |  |  |  |  |  |
|  | Železniční přeprava RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Námořní přeprava IMDG: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozemní přeprava ADR |  |  |  |  |  | Železniční přeprava RID |  |  |  |  |  | Námořní přeprava IMDG: |  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |  |
|  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
| 14.4 | ## Obalová skupina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozemní přeprava ADR |  |  |  |  |  | Železniční přeprava RID |  |  |  |  |  | Námořní přeprava IMDG: |  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |  |
|  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
| 14.5 | ### Nebezpečnost pro životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směs není nebezpečná pro životní prostředí při přepravě. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směs není nebezpečným zbožím pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nepřepravuje se. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 15: Informace o předpisech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) Nařízení (EU) 878/2020 Zákon o odpadech v platném znění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Není k dispozici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 16: Další informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) |  | 29.5.2024: vydání bezpečnostního listu podle přílohy II nařízení REACH a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) |  | Klíč nebo legenda ke zkratkám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DNEL |  |  |  |  | Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PNEC |  |  |  |  | Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PEL |  |  |  |  | přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NPK-P |  |  |  |  | nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CLP |  |  |  |  | nařízení č. 1272/2008/EC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REACH |  |  |  |  | nařízení č 1907/2006/EC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PBT |  |  |  |  | látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vPvB |  |  |  |  | látka vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IMDG |  |  |  |  | Mezinárodní kód nebezpečného zboží |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IATA |  |  |  |  | Mezinárodní asociace leteckých dopravců |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ICAO |  |  |  |  | Mezinárodní organizace pro civilní letectví |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADR |  |  |  |  | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RID |  |  |  |  | Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ATE |  |  |  |  | Odhad akutní toxicity |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Log Pow |  |  |  |  | logaritmický rozdělovací koeficient oktanol/voda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BCF |  |  |  |  | Biokoncentrační faktor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Einecs |  |  |  |  | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  | Chemical Abstracts Service |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LD50, LC50, EC50, IC50 |  |  |  |  | koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) |  | Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Státní legislativa, původní bezpečnostní list výrobce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) |  | Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti Nebyly použity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) |  | Pokyny pro školení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) |  | Další informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |